2016年第3号

关于批准发布GB13960.11-2000《可移式电动工具的安全第二部分:型材切割机的专用要求》

国家标准第1号修改单的公告

国家标准化管理委员会批准GB13960.11-2000《可移式电动工具的安全第二部分：型材切割机的专用要求》国家标准第1号修改单，自2016年5月1日起实施，现予以公布（见附件）。

国家标准委

2016年1月25日

附件

GB13960.11-2000《可移式电动工具的安全

第二部分:型材切割机的专用要求》

国家标准第1号修改单

- 18.1.101护罩

第3段：

砂轮的切割操作部分应用活动护罩防护起来，活动护罩能罩住砂轮的刃部和两侧面，

改为：

切割单元处于任意位置，除输出轴末端、螺母和锁定法兰外，护罩能罩住通过砂轮中心的水平线上方的砂轮圆周和两侧面，

- 替换18.1.104 活动护罩：

18.1.104 活动护罩：

除了固定护罩，活动护罩应设计得防止与砂轮发生机械碰撞外，还应该满足以下的要求（见图103）：

当切割单元处于设计允许抬起的最高位置时，活动护罩能在前端防护砂轮圆周以及两侧面砂轮半径外部边缘20%的部分，同时防护通过砂轮中心的水平线向下的夹角γ至少为15°。砂轮没有被防护的部分的夹角β不能大于150°。活动护罩在触碰工作台或者工件时应能打开。

当手柄释放后，切割单元和活动护罩应能自动回弹到切割单元处于设计允许抬起的最高位置。

通过观察和测量来检验。

当因技术原因，固定护罩和活动护罩出现重叠，应防止在重叠区域触及砂轮。

通过用图104 的探针来检验固定护罩和活动护罩之间的所有重叠位置。探针应不能触碰砂轮。

图103替换为：

说明：

- 固定护罩

- 砂轮

- 活动护罩

γ  活动护罩防护角度

β  最大外露角度

图103 切割单元处于设计允许抬起的最高位置时的护罩示意图

图104替换为：

说明

- 握持部分

- 测试部分

图104 探针

印送：各省、自治区、直辖市质量技术监督局，总局各直属检验检疫局，

国务院各有关部门、行业协会、集团公司，总局各司（局）、直属

挂靠单位，全国各直属标准化技术委员会。

国家标准化管理委员会办公室                2016年1月26日印发