附件

GB 9254-2008《信息技术设备的无线电

骚扰限值和测量方法》国家标准

第1号修改单

- 在9.5.1.d后增加“当EUT为包含多台设备的机柜或机架，这些设备通过一个交流电源接线板供电，且制造商申明该交流电源接线板为EUT的一个部分时，其交流电源传导发射的测量应在机柜或机架交流供电电源线上进行，无需对每台设备的交流电源分别进行测试。”

- 将9.5.1倒数第三段

“如果用ISN在电信端口测量，它们通常应距离EUT 0.8m并搭接到参考接地平板。EUT的其他单元应至少距离ISN 0.8m。”

改为：

“如果用ISN在电信端口测量，它们通常应距离EUT 0.8m并搭接到参考接地平板。ISN和电信端口之间的连接电缆应尽量短。EUT的其他单元应至少距离ISN 0.8m。”

- 将10.6中第一段

“测量仪器的规定见IEC/CISPR 16-1-1：2003的8.2。”

改为：

“测量仪器应符合GB/T 6113.101-2008的规定。

平均值检波器用符合GB/T 6113.101-2008 6.4.1中规定的线性平均值检波器。”

同时，删除第二章中的“IEC/CISPR 16-1-1：2003无线电骚扰和抗扰度测量设备和方法 第1-1部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 测量设备”。